附件3

猪场粪污全量还田利用技术

摘要：针对生猪养殖场（户）在粪污还田利用过程中存在的过度处理、利用粗放、养分流失、施用不规范等问题，江西省农业技术推广中心在长期的技术研究与示范推广的基础上，研发了猪场粪污全量还田利用技术，制定了《猪场粪污全量还田利用技术规范》地方标准。借鉴了农业农村部《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的测算方法，引用了全国第二次污染源普查农业源产排污系数等权威数据，把政策要求融合到技术规范中，对设施设备、收集与储运、无害化处理和还田利用等方面细化，给出了配套农田面积和粪肥施用量参考值，兼具可操作性和政策指导性。技术路径上采用了“全量收集+氧化塘贮存发酵+还田利用”技术模式，降低了猪场的设施设备要求和收集处理成本，又对粪污中的氮、磷等养分资源充分利用，减少COD、N、P等涉水污染物的排放，经济效益和社会效益均非常明显，对规范我省生猪养殖粪污还田利用、提高粪污资源化利用水平和质量、实现种养绿色循环具有十分重要的推动作用。

一、技术概述

（一）背景情况

江西是生猪养殖大省和调出大省，每年外调生猪1200万头左右，调出量居全国前列。2023年全省生猪出栏3143.6万头，生猪存栏1676万头，年产生粪污（粪便、尿液和污水）约5000万吨。生猪养殖在保障畜产品有效供给的同时，养殖粪污也给环境带来了较大压力，如何治理生猪养殖粪污等废弃物，促进畜牧业绿色循环发展，是当今畜禽养殖面临的重大而迫切课题。国务院办公厅《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）指出，要坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，为畜禽养殖废弃物处理利用指明了方向。

针对养殖场（户）在粪污还田利用过程中存在的过度处理、利用粗放、养分流失、施用不规范等问题。江西省农业技术推广中心在长期的技术研究与示范推广的基础上，创制了猪场粪污全量还田利用技术，并制定了《猪场粪污全量还田利用技术规范》地方标准（该标准已通过专家审定，正在报批中）。该技术采取“粪污（粪便、尿液和污水）全量收集+氧化塘贮存发酵无害化处理+肥水全量还田利用”工艺，降低了猪场的设施设备要求和粪污收集处理成本，对粪污中的氮、磷等养分资源充分加以利用，减少了COD、N、P等涉水污染物的排放，经济效益和社会效益均非常明显。

（二）推广应用情况

省农业技术推广中心畜牧水产技术推广应用处长期开展畜禽粪污资源化利用技术研究与示范推广工作，跟踪指导万载县（全国12个试点县之一）实施畜禽粪肥还田试点项目，参与绿色种养循环项目技术指导工作，在全南县、万年县、吉安县、高安市等地建立了猪场粪污全量还田利用技术示范点，示范点年出栏生猪10万头以上。该技术入选了2025年省农业主推技术，在万年县、余江区、全南县、兴国县、信丰县、吉安县、安福县、新干县、都昌县、进贤县等10个县（市、区）推广应用，计划在30个以上主体（猪场、合作社）应用，资源化利用生猪粪污50万立方米以上。

（三）技术效果

经济效益：粪污全量还田利用技术不但可以节省养殖场污水处理费用（20元/吨左右），还可以替代化肥，据测算1个万头猪场，一年产生的粪污中可利用的氮折算成尿素约50吨，替代肥料价值10多万元。

生态效益：粪污全量还田利用技术可以解决养殖场环境污染问题，相比达标排放模式可减少COD、N、P等涉水污染物的排放，还可以改良土壤，社会生态效益十分显著。

（四）入选和获奖情况

该技术入选了2025年省农业主推技术。集成了猪场粪污全量还田利用技术的《鄱阳湖流域畜禽粪污资源化高效利用关键技术集成与推广》项目取得了科技成果登记证书。

二、技术要点

（一）设施设备

猪场应配备以下设施设备：

### 1.收集池。猪场采用机械清粪和水冲粪工艺的，应在栏舍外设置舍外收集池。猪场采用水泡粪或者尿泡粪清粪工艺的，应在漏缝地板下面设置舍内收集池，其容积和深度要求见表1。

表1  舍内收集池容积表

| 栏舍类型 | 容积（m3/头） | 深度（m） |
| --- | --- | --- |
| 母猪舍 | ≧0.5 | ≧0.8 |
| 育肥猪舍 | ≧0.3 | ≧0.8 |

图1 漏缝地板

图2 舍内收集池

2.收集管道。猪场要铺设粪污从舍内收集池或者舍外收集池到氧化塘的通道，一般采用暗沟或PVC管，利用地势差铺设，每隔30 m～50 m设置沉淀井或观察井。

3.氧化塘（贮存池）。猪场应建设2个上氧化塘，串联使用或者轮换使用，氧化塘要防渗漏并设置围栏和警示标志。有条件的可在氧化塘的前端增加厌氧发酵池，液体贮存总容积应满足存储180 d粪污的需要。

图3 敞口式氧化塘

- 4.输送管道和运输车辆。农田离猪场较近的，宜采用管道输送，应按流量、扬程、输送距离建设输送管道，输送距离超过1000m需增加带切割装置的水泵等加压设施，在水泵前端位置加设一道间隙为10～15mm的格栅。农田离猪场较远的，宜采用车辆运输，根据农田面积、路况条件选择适合的运输车辆，一般以5～20m3为宜，应采用密封性好的罐体运输车辆，避免运输过程中气味散发和液体外溢。

- 5.田间贮存池。配套农田处应建设田间贮存池，其数量、位置和总容积应根据农田分布、面积、作物种类等情况确定；田间贮存池应防渗漏，配置阀门、泵、流量计和管道等设备，设置围栏和安全警示标志，不得设于河流、湖泊和水库旁。

- 图4 田间贮存池

（二）收集与储运

1.猪场采取水泡粪、尿泡粪、机械清粪和水冲粪等方式对粪污（粪便、尿液和污水）进行全量收集。

2.采用水泡粪或者尿泡粪的，舍内收集池预储存 8 cm～10 cm 深的水，粪污通过漏缝地板落入舍内收集池，在池内停留2～3个月后经过收集管道进入厌氧发酵池或氧化塘；采用机械清粪或者水冲粪的，粪污被清到舍外收集池，再通过收集管道入到厌氧发酵池或氧化塘。

3.粪污经厌氧发酵池或氧化塘无害化处理后通过输送管道或者运输车辆送到田间贮存池。

（三）无害化处理

1.采用“氧化塘贮存发酵”工艺的，粪污直接流入氧化塘，密封式氧化塘的贮存时间不少于90天，敞口式氧化塘的贮存时间不少于180天。

2.采用“厌氧发酵池+氧化塘贮存发酵”工艺的，粪污先流入厌氧发酵池，在厌氧发酵池内发酵后自然流入氧化塘进行贮存，贮存时间应不少于60 d。

（四）还田利用

### 1.最小配套农田面积。当以施用粪肥作为作物养分唯一来源时，猪场粪污全量还田需配套的最小农田面积按照作物氮磷养分的需要量确定,具体配套面积请参照表2；如作物部分施用粪肥的，需按照粪肥使用比例换算。

表2 粪肥还田需配套的最小还田面积

单位：667m2

| 作物种类 | 作物名称 | 1头存栏猪需要的最小还田面积（播种面积） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以氮为限量 | 以磷为限量 |
| 粮油作物 | 小麦 | 0.32 | 0.35 |
|  | 水稻 | 0.43 | 0.43 |
|  | 玉米 | 0.38 | 1.06 |
|  | 甘薯 | 0.48 | 0.23 |
|  | 大豆 | 0.32 | 1.13 |
|  | 油菜 | 0.71 | 0.31 |
|  | 花生 | 0.91 | 0.37 |
| 蔬菜作物 | 黄瓜 | 0.27 | 0.30 |
|  | 番茄 | 0.23 | 0.27 |
|  | 青椒 | 0.25 | 0.41 |
|  | 茄子 | 0.25 | 0.30 |
|  | 大白菜 | 0.42 | 0.33 |
|  | 萝卜 | 0.45 | 0.76 |
| 果树作物 | 桃 | 0.89 | 2.28 |
|  | 葡萄 | 0.30 | 0.16 |
|  | 柑桔 | 0.42 | 0.83 |
|  | 宽皮柑橘类 | 0.34 | 0.47 |
|  | 甜橙类 | 0.28 | 0.33 |
|  | 柚类 | 0.21 | 0.26 |
| 饲草作物 | 象草 | 0.23 | 0.17 |
|  | 黑麦草 | 0.47 | 0.34 |
|  | 青贮玉米 | 0.47 | 0.13 |
| 林木作物 | 杉树 | 0.17 | 0.03 |
|  | 油茶 | 0.17 | 0.05 |

- 2.施用量。粪肥还田施用前，应对粪肥中的全氮、全磷进行测定。根据作物氮、磷养分需求量分别计算粪肥施用量，取两者的最小值。当粪肥作为作物养分唯一来源时，每茬作物粪肥最大施用量参照表3。

表3 各类作物单位面积每茬粪肥最大施用量

单位：m3/667m2

| 作物种类 | 作物名称 | 每茬粪肥最大施用量 |
| --- | --- | --- |
| 粮油作物 | 小麦 | 10.4 |
|  | 水稻 | 8.5 |
|  | 玉米 | 3.4 |
|  | 甘薯 | 7.5 |
|  | 大豆 | 3.2 |
|  | 油菜 | 5.1 |
|  | 花生 | 4.0 |
| 蔬菜作物 | 黄瓜 | 12.0 |
|  | 番茄 | 13.3 |
|  | 青椒 | 8.8 |
|  | 茄子 | 12.0 |
|  | 大白菜 | 8.8 |
|  | 萝卜 | 4.8 |
| 果树作物 | 桃 | 1.6 |
|  | 葡萄 | 12.0 |
|  | 柑桔 | 4.4 |
|  | 宽皮柑橘类 | 7.8 |
|  | 甜橙类 | 10.9 |
|  | 柚类 | 14.0 |
| 饲草作物 | 象草 | 15.6 |
|  | 黑麦草 | 7.8 |
|  | 青贮玉米 | 7.8 |
| 林木作物 | 杉树 | 21.4 |
|  | 油茶 | 21.1 |
| 注：果树、林木等多年生作物为每年最大施用量。 |  |  |

- 3.施用方法。采用管灌、滴灌、沟灌、注射式深施等方式施用，应符合GB/T 25246相关要求。

图5 粪污全量还田（猪粪污-果-草循环模式）

图6 粪污全量还田（猪粪污-油茶模式）

三、适宜区域

全省适用。

四、注意事项

无。

五、技术依托单位

（一）江西省农业技术推广中心

联系地址：南昌市文教路359号农检大楼607室

邮政编码：330046

联 系 人：吴志坚

联系电话：88508002

电子邮箱：wuwhm@163.com

- 赣州市畜牧业发展和动物疫病防控中心

联系地址：赣州市章贡区章江北大道110号

邮政编码：341000

联 系 人：郭海宁

联系电话：18770044726

电子邮箱：465440658@qq.com